| 5. Условия хранения и эксплуатации. 5.1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствие с ГОСТ 16371 «Мебель. Общие технические условия». 5.2. Оберегайте мебель от механических повреждений, не допускайте длительного контакта поверхности мебели с жидкостями. При случайном попадании жидкости на мебель – немедленно удалите жидкость сухой мягкой тканью. 5.3. Для очистки мебели пользуйтесь специальными средствами без абразивных материалов. 5.4. Место установки мебели не должно располагаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен, под воздействием прямых солнечных лучей. 5.5. Санитарную обработку изделия проводить мягкой влажной тканью, смоченной раствором хлорамина. Допускается использование раствора средства «Хлорамин Б» с добавлением синтетического моющего средства типа «Лотос» в количестве 50г на 10л раствора. Рекомендуемая температура раствора – 35°С. Периодичность обработки – до 2 раз в сутки. 6. Гарантийные обязательства. 6.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев, при условии выполнения требований, перечисленных в п.5. 6.2. При приобретении изделия через розничную торговую сеть, гарантийный срок исчисляется со дня продажи. 6.3. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет. 6.4. При соблюдении правил эксплуатации, средний срок службы изделия составляет 10 лет. 7. Адрес изготовителя: факт. 606016 Нижегородская область г. Дзержинск Ул. Студенческая д.28 пом.34 ООО «МЕДТОРГМЕБЕЛЬ» Тел./факс (8313)25-35-78 Сайт: medtorgmebel.supl.biz Заводской номер: Дата изготовления _____________ 20__г. Упаковщик___________________________ 1. Назначение и конструкция. 1.1. Стол предназначен для организации сидячего рабочего места и хранения личных вещей. 1.2. Стол изготовлен из ламинированной ДСП. 2. Основные технические характеристики. Габаритные размеры, м; Масса, кг не более. высота; ширина; глубина. 750; 1500; 600; 70. 3.Комплект поставкистола на опорах. № п/п; Наименование (размеры, мм); Кол-во, шт.. 1; Столешница (1500х600); 1. 2; Стенка боковая (644*520); 4. 3; Дно тумбы( 520*360); 2. 4; Фасад ящика (216*358); 4. 5; Задняя стенка (1480*660); 1. 6; Задняя панель ящика (270*150); 4. 8; Направляющие L 400 комп.; 1. 10; Опоры; 8. 11; Ручка; 4. 13; Направляющие L 450, комплект; 4. 14; Винт М4х35; 8. 15; Евровинт; 32. 16; Заглушка; 8. 17; Эксцентриковая; стяжка 8. 18; Саморез 3,5*16; 72. 19; Ключ винтовой стяжки; 1. 20; Боковая стенка ящика (450*100); 8. 21; Дно ящика ДВПО (448*300); 4. 23; Гвозди 1*15; 40. 24; Шуруп 4*30; 8. 25; Полка под клавиатуру (734*400); 1. 26; Паспорт; 1. 27; Упаковка; 1. |  | Паспорт ## Стол для кабинета врача СК 2/04 (на опорах) ГОСТ 16371-14 Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.00841/21 от 8.04.2021 г. г. Дзержинск. Внимание!: Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленные на повышение качества изделий. 4. Инструкция по сборке. Для сборки потребуется крестовая отвертка и ключ винтовых стяжек (входит в комплект). 4.1. Распаковать компоненты стола. 4.2. Собираем правую тумбу. При помощи ключа 19 винтовыми стяжками 15 соединить две боковые стенки 2 с дном тумбы 3. При помощи отвертки саморезами 18 прикрепить направляющие 13 к боковым стенкам 2, прижав направляющие к фасаду. Собираем ящик. При помощи ключа 19 и винтовых стяжек 15 соединить боковые стенки ящика 20 с задней стенкой и фасадом 4. Положить без перекоса подсобранный ящик на ровную поверхность лицевой стороной вниз. Гвоздями 23 с шагом 100 мм закрепить дно ящика 21. Собираем левую тумбу. При помощи отвертки саморезами 18 прикрепить направляющие 13 к боковым стенкам 2, прижав направляющие к фасаду. При помощи ключа 19 винтовыми стяжками 15 соединить две боковые стенки 2 с дном тумбы 3 и панелью ниши 7. 4.3. При помощи ключа 19 евровинтами 15 соединить заднюю панель стола 5 с тумбами. При помощи отвертки саморезами 18 прикрепить направляющие 8 к боковым стенкам тумб для установки полки под клавиатуру (при комплектации с полкой под клавиатуру) 4.4. Ввернуть ножки эксцентриковых стяжек 17 в отверстия столешницы 1, установить столешницу на подсобранный каркас стола и зафиксировать ее эксцентриковыми стяжками 17. 4.5. Положить без перекоса подсобранный каркас стола на ровную поверхность столешницей вниз. При помощи саморезов 18 установить опоры 10 на дно тумб. 4.6. Поставить стол в исходное положение. При помощи винта 14 закрепить ручки 11 на фасады ящиков 4. Установить ящики по месту и при необходимости отрегулировать фасады регулировкой направляющих. Установить полку под клавиатуру. 4.7. Установить заглушки эксцентриковых 17 и винтовых 15 стяжек. |
| --- | --- | --- |