1. Назначение и конструкция.

1.1. Стол предназначен для организации сидячего рабочего места и

хранения личных вещей.

1.2. Стол изготовлен из ламинированной ДСП.

| 5. Условия хранения и эксплуатации. 5.1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствие с ГОСТ 16371 «Мебель. Общие технические условия». 5.2. Оберегайте мебель от механических повреждений, не допускайте длительного контакта поверхности мебели с жидкостями. При случайном попадании жидкости на мебель – немедленно удалите жидкость сухой мягкой тканью. 5.3. Для очистки мебели пользуйтесь специальными средствами без абразивных материалов. 5.4. Место установки мебели не должно располагаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен, под воздействием прямых солнечных лучей. 5.5. Санитарную обработку изделия проводить мягкой влажной тканью, смоченной раствором хлорамина. Допускается использование раствора средства «Хлорамин Б» с добавлением синтетического моющего средства типа «Лотос» в количестве 50г на 10л раствора. Рекомендуемая температура раствора – 35°С. Периодичность обработки – до 2 раз в сутки. 6. Гарантийные обязательства. 6.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев, при условии выполнения требований, перечисленных в п.5. 6.2. При приобретении изделия через розничную торговую сеть, гарантийный срок исчисляется со дня продажи. 6.3. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет. 6.4. При соблюдении правил эксплуатации, средний срок службы изделия составляет 10 лет. 7. Адрес изготовителя: факт. 606016 Нижегородская область г. Дзержинск Ул. Студенческая д.28 пом.34 ООО «МЕДТОРГМЕБЕЛЬ» Тел./факс (8313)25-35-78 Сайт: medtorgmebel.supl.biz Заводской номер: Дата изготовления _____________ 20__г. Упаковщик___________________________ 2. Основные технические характеристики. Габаритные размеры, мм; Масса, кг не более. высота; ширина; г; убина. 750; 1500; 600; 70. 3.Комплект поставкистола на опорах. № п/п; Наименование (размеры, мм); Кол-во, шт.. 1; Столешница (1500х600); 1. 2; Стенка боковая (730*520); 4. 3; Дно тумбы( 503*328); 2. 4; Задняя стенка тумбы ( 644*328); 2. 5; Задняя панель стола (760*350); 1. 6; Цоколь (328*70); 2. 7; Панель ниши (328*520); 2. 8; Полка съемная (500*326); 2. 9; Дверка (495*358); 2. 10; Подпятники; 8. 11; Ручка; 2. 12; Петля накладная; 4. 13; Полкодержатели; 8. 14; Винт М4х20; 4. 15; Евровинт; 32. 16; Заглушка; 40. 17; Эксцентриковая стяжка; 8. 18; Саморез 3,5*16; 16. 19; Ключ винтовой стяжки; 1. 23; Гвозди 1*15; 16. 25; Паспорт; 1. 26; Упаковка; 1. Внимание!: Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленные на повышение качества изделий. 4. Инструкция по сборке. Для сборки потребуется крестовая отвертка и ключ винтовых стяжек (входит в комплект). 4.1. Распаковать компоненты стола. |  | Паспорт ## Стол для кабинета врача СК 2/01 (на цоколе) ГОСТ 16371-14 Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.00841/21 от 8.04.2021 г. г. Дзержинск. 4.2. Собираем правую и левую тумбы. При помощи ключа 19 винтовыми стяжками 15 соединить две боковые стенки 2 с дном тумбы 3 и панелью цоколя 7 и задней стенкой тумбы 4. Установить на дверку 9 шарнирные петли 12, закрепив их саморезами 18. Закрепить саморезами 18 на правой боковой стенке тумбы 2 планки петель 12 по месту. При помощи регулировочных винтов шарнирных петель 12 отрегулировать положение и величину зазоров дверки 9. 4.3. При помощи ключа 19 евровинтами 15 соединить заднюю панель стола 5 с тумбами. 4.4. Ввернуть ножки эксцентриковых стяжек 17 в отверстия столешницы 1, установить столешницу на подсобранный каркас стола и зафиксировать ее эксцентриковыми стяжками 17. 4.5. Положить без перекоса подсобранный каркас стола на ровную поверхность столешницей вниз. Установить подпятники на торцевые панели. Поставить стол в исходное положеие. 4.6.Установить внутри тумбы полкодержатели 13 и поставить полку 8. 4.7. Установить заглушки эксцентриковых 17 и винтовых 15 стяжек. |
| --- | --- | --- |