| 5.4. Место установки мебели не должно располагаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен, под воздействием прямых солнечных лучей. 5.5. Санитарную обработку изделия проводить мягкой влажной тканью, смоченной раствором хлорамина. Допускается использование раствора средства «Хлорамин Б» с добавлением синтетического моющего средства типа «Лотос» в количестве 50г на 10л раствора. Рекомендуемая температура раствора – 35°С. Периодичность обработки – до 2 раз в сутки. 5.6. Во избежание получения травм при работе с поднятым стеклом, перед началом работ убедитесь в надежности его фиксации. 5.7. Техническое обслуживание светильника и вентилятора шкафа производить только после отключения шкафа от электросети. 6. Гарантийные обязательства. 6.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев, при условии выполнения требований, перечисленных в п.5. 6.2. При приобретении изделия через розничную торговую сеть, гарантийный срок исчисляется со дня продажи. 6.3. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет. 6.4. При соблюдении правил эксплуатации, средний срок службы изделия составляет 5 лет. 7. Адрес изготовителя: факт. 606016 Нижегородская область г. Дзержинск Ул. Студенческая д.28 пом.34 ООО «МЕДТОРГМЕБЕЛЬ» Тел./факс (8313)25-35-78 Сайт: medtorgmebel.supl.biz Заводской номер: Дата изготовления _____________ 20__г. Упаковщик___________________________ - Назначение и конструкция - Шкаф лабораторный с вентиляционной установкой, столешницей керамика и мойкой предназначен для проведения химико-аналитических исследований материалов, связанных с использованием токсичных паров и газов. - Шкаф состоит из верхней остеклённой рабочей камеры с устройством подъёма подвижного стекла и вытяжным устройством и нижней секции со столешницей из керамики. - Шкаф выполнен из алюминиевого профиля с анодированным покрытием, заполнение каркаса- двухсторонний пластик, ЛДСП. - Основные технические данные 2.1. Габаритные размеры, мм: Высота – 2050 Ширина – 1000 Глубина – 750 2.2. Масса - не более 150 кг. 2.3. Рабочее напряжение – переменный однофазный ток 220 В. 2.4. Потребляемая мощность лампы освещения – 12 Вт. 2.5. Потребляемая мощность вытяжки – 16 Вт. 2.6. Максимальная суммарная мощность потребителей, включаемых в розетки шкафа – не более 2 кВт. 2.7. Производительность вентилятора при отсутствии перепада давления между входом и выходом – не менее 95 м3/час. 2.8. Объём рабочей камеры – 0,55 м3 2.10. Максимальная нагрузка на столешницу - не более 30 кг. 3. Комплект поставки Наименование; Кол-во. 3.1. Шкаф в сборе; 1шт. 3.2. Упаковка (гофрокартон); 1шт. 3.3. Паспорт изделия; 1шт. | ВНИМАНИЕ. Проверьте ход подъемного экрана, поднимая и опуская его плавно, без рывков и ударов. При затрудненном движении обязательно проверьте расположение тросика на роликах. ( ключом М 4 ослабить замок в профиле, немного опустить заднюю панель шкафа и поправить тросик) Паспорт ## Шкаф вытяжной лабораторный ШВ 2/04 ГОСТ 16371-14 Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.00841/21 от 8.04.2021 г. г. Дзержинск. 4. Инструкция по сборке 4.1. Распаковать изделие. 4.2. Проверить ход подъемного экрана, поднимая и опуская его плавно, без рывков и ударов. При затрудненном движении обязательно проверить расположение тросика на роликах ( ключем М 4 ослабить замок в профиле, немного опустить заднюю панель шкафа и поправить тросик) 4.3. Подключить шкаф к сети электропитания 220В. Включение лампы освещения производится правым выключателем, а вентилятора вытяжки – левым выключателем. 5. Условия хранения и эксплуатации. 5.1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствие с ГОСТ 16371 «Мебель. Общие технические условия». 5.2. Оберегайте мебель от механических повреждений, не допускайте длительного контакта поверхности мебели с жидкостями. При случайном попадании жидкости на мебель – немедленно удалите жидкость сухой мягкой тканью. 5.3. Для очистки мебели пользуйтесь специальными средствами без абразивных материалов. ТРАНСПОРТИРОВКА ШКАФА СТРОГО В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ |
| --- | --- |